南京市第二医院排烟系统改造需求明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号/产品技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 规格：10000*1300*1030 1、本体采用优质不锈钢304板材，国标1.0。 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 4、高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备有手势感应器操作开关机。实时工作温度显示;.自带缺相检测，可调节过载保护; AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。 5、烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； 6、后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； 7、最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 ▲8、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）外壳防护等级（IP68）符合GB/T4208-2017技术要求 ，提供产品防护等级认证证书； ▲9、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）需提供CEP中国环境保护产品认证证书、CQC中国环保产品认证证书和中国环境标志（Ⅱ）产品认证证书，提供证书； ▲10、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）依据GB/T 10125-2021和GB/T6461-2002 标准，在溶液浓度50g/L±5g/L，PH值6.5～7.2，试验周期240小时，测试后样品未出现生锈腐蚀保护评级10级，提供有资质的检测机构提供带CMA 和 CNAS 标识的合格的检测报告，且提供检测机构网站可查此报告及全国认证认信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测编号信息截图。 | 2 | 组 |  |  |  |  |
| 2 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 规格：5000*1300*1030 1、本体采用优质不锈钢304板材，国标1.0。 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 4、高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备有手势感应器操作开关机。实时工作温度显示;.自带缺相检测，可调节过载保护; AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。 5、烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； 6、后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； 7、最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 ▲8、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）外壳防护等级（IP68）符合GB/T4208-2017技术要求 ，提供产品防护等级认证证书； ▲9、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）需提供CEP中国环境保护产品认证证书、CQC中国环保产品认证证书和中国环境标志（Ⅱ）产品认证证书，提供证书； ▲10、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）依据GB/T 10125-2021和GB/T6461-2002 标准，在溶液浓度50g/L±5g/L，PH值6.5～7.2，试验周期240小时，测试后样品未出现生锈腐蚀保护评级10级，提供有资质的检测机构提供带CMA 和 CNAS 标识的合格的检测报告，且提供检测机构网站可查此报告及全国认证认信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测编号信息截图。 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 3 | 机械复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 规格：5000*1300*1030 1、本体采用优质不锈钢304板材，国标1.0。 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 4、高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备有手势感应器操作开关机。实时工作温度显示;.自带缺相检测，可调节过载保护; AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容，无需手动。 5、烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； 6、后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； 7、最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 ▲8、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）外壳防护等级（IP68）符合GB/T4208-2017技术要求 ，提供产品防护等级认证证书； ▲9、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）需提供CEP中国环境保护产品认证证书、CQC中国环保产品认证证书和中国环境标志（Ⅱ）产品认证证书，提供证书； ▲10、所投产品（须对应产品名称：机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备）依据GB/T 10125-2021和GB/T6461-2002 标准，在溶液浓度50g/L±5g/L，PH值6.5～7.2，试验周期240小时，测试后样品未出现生锈腐蚀保护评级10级，提供有资质的检测机构提供带CMA 和 CNAS 标识的合格的检测报告，且提供检测机构网站可查此报告及全国认证认信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测编号信息截图。 | 2 | 组 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢排烟管道 | 规格：700*1000 1.采用优质不锈钢拉丝板制作, 2.板烟管板材采用1.2mm不锈钢制作 3.接口用密封材料确保不漏油 4.烟管安装时吊筋间距≤2000mm | 180 | 平方 |  |  |  |  |
| 5 | 烟管U形支架 | 规格：配套烟管 1.采用40*40镀锌国标角钢制作, | 40 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢出风口百叶 | 规格：定制 1.采用优质不锈钢板制作, 2.板烟厚度：1.2mm不锈钢制作 | 14 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 无损拆除旧风柜机 | 规格：25寸 涉及工作内容:屋面原有风柜机无损拆除。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 无损拆除旧净化器 | 规格：25000立方 涉及工作内容:屋面原有油烟净化器无损拆除。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 拆除旧排烟罩 | 规格：L*1300*550 涉及工作内容:烹调排油烟罩、蒸煮排油烟罩、面点排油烟罩拆除 | 35 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 吊装运输及搬运费 | 从二院搬运至公卫中心 涉及工作内容:烹调排油烟罩、蒸煮排油烟罩、面点排油烟罩、屋面风柜机、屋面油烟净化器的吊装、运输、搬运， | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |